Технические характеристики антенны Leica AR25

| Тип антенны | Спутниковая геодезическая антенна типа Choke Ring с 3D кольцами и элементом Dorne-Margolin |
| --- | --- |
| Прием сигналов | - GPS: L1, L2, L5 - GLONASS: L1, L2, L3 - Galileo: E2-L1-E1, E5a, E5b, E6, AltBOC - Compass: B1, B2, B3, L5 - L-Band (вкл. SBAS, OmniSTAR и CDGPS) |
| Размеры | 380 мм x 200 мм |
| Масса | 7.6 кг. |
| Напряжение питания | 3.3 – 12 VDC |
| Тип разъема | Тип N с адаптером TNC |
| Номинальное волновое сопротивление | 50 Ом |
| Коэффициент Усиление | типовое 40 дБ |
| Коэффициент шума | 0.5 – 1.2 дБ |
| Температурный диапазон: Рабочий Хранения | От -55° C до +85° C От -55° C до +90° C |
| Защита от воздействия внешних факторов | - Влажность: до 100%; - Защита от дождя, пыли, песка, ветра: IP67; - Водонепроницаемость при кратковременном погружении в воду на глубину до 1 м. |
| Аксессуары | Защитный колпак (обтекатель) |